# Informe de Prácticas - Tema 7: Introducción a la Clasificación

# Ejercicio 1: Etiquetado con Componentes Conexas

Se ha utilizado la función cv2.connectedComponentsWithStats para identificar las regiones conectadas en la imagen binarizada 'img1'. Esta función proporciona una etiqueta por objeto, estadísticas como área, posición y tamaño del bounding box, y el centroide. A cada objeto se le asigna un color aleatorio y se dibuja un círculo blanco de radio 3 sobre su centroide.

Fragmento de código relevante:

num_labels, labels, stats, centroids = cv2.connectedComponentsWithStats(binary)
for i in range(1, num_labels):
    cx, cy = int(centroids[i][0]), int(centroids[i][1])
    cv2.circle(output, (cx, cy), 3, (255, 255, 255), -1)

# Ejercicio 2: Detección de Contornos con findContours

Se ha utilizado la función cv2.findContours para obtener los contornos de la imagen 'jcontornos-test'. En la parte (a) se usó el modo RETR_EXTERNAL para obtener únicamente los contornos externos. En la parte (b), se usó RETR_TREE y cv2.FILLED para dibujar y rellenar todos los contornos. Los resultados se guardan como imágenes coloreadas donde los contornos se marcan en verde o rojo según el caso.

# Ejercicio 3: Rectángulos y Estadísticas de Objetos

En la imagen 'img4', se detectaron los objetos con findContours. Para cada uno se calcularon el área y perímetro, y se dibujaron dos tipos de rectángulo: el rectángulo ajustado horizontalmente (bounding box) con cv2.boundingRect, y el rectángulo rotado de área mínima con cv2.minAreaRect. Ambos se visualizaron en colores distintos con texto sobre el área y perímetro.

# Ejercicio de Ampliación: Detección de Defectos en Gresite

Se ha desarrollado un sistema de análisis automático de imágenes de piezas de gresite para controlar calidad. El objetivo es detectar si una pieza tiene forma cuadrada y si presenta poros u otros defectos.

Para ello, se analizaron las imágenes dentro de una carpeta usando procesamiento en lote. Para cada imagen, se aplicó umbralizado, extracción de contornos y análisis de forma mediante aspect ratio y número de vértices aproximados. Una pieza se clasifica como BUENA si su forma es aproximadamente cuadrada y no tiene contornos irregulares. Los resultados incluyen imágenes etiquetadas y una tabla resumen.

## Tabla de Resultados

| Imagen | Forma Cuadrada | Poros / Defectos | Clasificación Final |
| --- | --- | --- | --- |
| despuntado.jpg | ❌ No | ✅ Sí | DEFECTUOSO |
| motas blancas.jpg | ✅ Sí | ✅ Sí | DEFECTUOSO |
| Caja Grumo fondo negro.jpg | ✅ Sí | ❌ No | BUENO |
| pieza4_buena.png | ✅ Sí | ❌ No | BUENO |
| pieza5_mordida.png | ❌ No | ✅ Sí | DEFECTUOSO |